# Приложение №4

К Дилерскому договору поставки №___________

От «___»_________________2006г.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Профилированные листы с полимерным покрытием или оцинкованные перевозят транспортом всех видов в соответствии с условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном транспорте. При транспортировании пачек листов в заводской упаковке ООО "Металл Профиль" каких-либо дополнительных приспособлений не требуется. Достаточно закрепить или надежно предохранить пачки от перемещения, не допустив при этом их выхода за пределы кузова или платформы.

При перевозке пачки необходимо размещать в один ярус. Допускается размещение их в два-три яруса при условии, что в каждой верхней пачке количество листов значительно меньше, чем в нижней, а в промежутках между пачками уложен прокладочный картон. При транспортировании нескольких листов без заводской упаковки заказчик самостоятельно принимает меры по их надежному закреплению и пакетированию.

При переносе листов вручную небольшие листы можно брать за края по углам, а листы длиной более 3-х метров, во избежание деформации листа, переносятся, взяв его за край по длинной стороне. При этом будьте осторожны и не порежьте руки об острые края листов.

ХРАНЕНИЕ.

При хранении листов с полимерным покрытием пачки рекомендуется размещать в один    ярус. Стопку листов профнастила или металлочерепицы можно хранить в заводской упаковке не более 10 дней, при этом положив ее на ровное место в тени. Если монтаж листов планируется позже, листы следует распаковать и переложить рейками с интервалом до 0.5 м.

Листы должны храниться в месте, защищенном от попадания влаги и пыли. Обратите внимание на то, что неправильное хранение может привести к нарушению поверхностного слоя и геометрических размеров листа.

Оцинкованные листы можно хранить в заводской упаковке не более 7 дней. При более продолжительном хранении их также перекладывают рейками.

УХОД.

Специального ухода профилированные листы с полимерным покрытием или просто оцинкованные не требуют. Однако, особое внимание следует обратить при их монтаже. Если при обрезке листа или его сверлении аккуратно не удалить образовавшуюся стружку, то она будет ржаветь и испортит покрытие.

Если во время монтажа металлочерепица подверглась тяжелым нагрузкам и на поверхности образовались царапины, то цинковый слой, находящийся под полимерным покрытием защитит лист от коррозии, но поврежденные места лучше подкрасить стойкой краской того же тона.

Желательно, чтобы на все кромки листов, где осуществлялся рез, был нанесен слой краски, особенно в местах прогиба волны профиля и там, где лист обрезался по месту.

Загрязненную при монтажных работах поверхность листов можно смыть мягким моющим средством. Особо сильные средства, абразивные пасты и растворители применять нельзя, так как они повреждают пластиковый слой покрытия.

При несоблюдении заказчиком рекомендуемых правил транспортирования, хранения и ухода за профилированными листами с полимерным покрытием или просто оцинкованными фирма ООО "Металл Профиль" ответственности не несет.

| # ПОСТАВЩИК |  | # ДИЛЕР |
| --- | --- | --- |

| М.П. |  | М.П. |
| --- | --- | --- |